XII. Országos EDGECAM Verseny 2024

Döntő feladatok (180 perc)

Összeállította: Enterprise PLM - Solid Edge Team

2021. 04. 16.

1.  Feladat:   Töltse ki az alábbi tesztet! Karikázza be a helyes megoldást/megoldásokat!

- Mennyi stratégia érhető el a nagyolási ciklusban (marási környezetben)?

  - 8

  - 3

  - 4

- Melyik nem nagyoló stratégia?

  - spirális

  - körkörös

  - hullámforma

  - párhuzamosan láncolt

- Melyik az átlagos forgácsvastagság képlete?

a.	  b.

c.	  d.

- Milyen irányú marást látunk a képen? Írja a kép alá!

____________________________

- Mi a sugárkorrekció jelentősége?

- biztosítja, hogy a szerszám megfelelő Z koordinátákon közlekedjen

- ennek hiányában a szerszám átmérő az NC kód alapján nem lesz figyelembe véve

- biztosítja a kontúrok lezárását a G41/G42 kiadással

1. Feladat:    (folytatás)

- Kösse össze a megfelelő sík kódokat a megfelelő értelmezési síkkal!

G17 	 XZ

G18 	 YZ

G19 	 XY

- Esztergálási feladatnál mely L/D viszonynál használna megtámasztást az alábbiak közül?

- L/D <= 3

- L/D  > 5

- L/D  > 7

- Az asztalról melyik ikonnal indítaná el közvetlenül az EDGECAM-et?

- Jelölje be, melyik megoldással lehet munkasíkot létrehozni!

- Koordináta-rendszer mutató segítségével

- Munkasík létrehozása parancs segítségével

- CAD rendszer használatával

10.  Mely programozási mód biztosít jobbos külső menetet?

- fentről készítjük lefelé, ellenirányú forgácsolási iránnyal

- fentről készítjük lefelé, egyenirányú forgácsolási iránnyal

- lentről készítjük felfelé, ellenirányú forgácsolási iránnyal

- lentről készítjük felfelé, egyenirányú forgácsolási iránnyal

2. Feladat:   Nyissa meg a „Mereshez.x_b” nevű fájlt és hajtsa végre a következőket:

- Állítsa be az alkatrész nullpontját a képen látható helyre és pozícióba, majd mentse el a fájlt!

(3 pont)

- Mérje le a rajzon jelölt méreteket a megnyitott modellen az és töltse ki a lenti táblázatot!

(27 pont)

| Méretjelölő | Méret | Méretjelölő | Méret |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  | P | R |
| B | R | QQ | ◦ |
| C | Ø | S | R |
| D | R | T | R |
| E |  | U |  |
| F | R | V |  |
| G | R | W |  |
| H | R | X |  |
| I | R | Y |  |
| J |  | Z |  |
| K |  | AA |  |
| L |  | AB |  |
| M |  |  |  |
| N |  |  |  |
| O | ◦ |  |  |

3. Feladat:   Nyissa meg a „Feladat_3.epf” nevű fájlt és hajtsa végre a következőket!

(a ciklusok beállítása során nem kell ügyelnie a technológia beállítására, valamint a ciklusok létrehozása során csak a feladatban feltüntetett változókat kell beállítani.)

- Módosítsa a 8. műveletben lévő nagyolást az alábbiak szerint:

  - fogásmélység legyen 2 mm, a ráhagyás 0,4mm

  - megmunkálás iránya hosszesztergálás legyen

  - Z-40 mélységig tartson a megmunkálás

(3 pont)

- Módosítsa a nagyoló esztergálás szerszámpályáinak sorrendjét úgy, hogy a műveletek a szegnyereg irányából a tokmány irányába történjenek!

(3 pont)

- Módosítsa az első hullámmintával történő nagyolást az alábbiak szerint: (az új sorrend szerinti első ciklust módosítsa!)

  - fogásmélység a szerszám 8%-a legyen

  - a forgácsolás mindkét irányba történjen

  - biztosítson 0,5mm ráhagyást a ciklusban

  - a ráállás/leállás ütközésmentes legyen

(4 pont)

- Meglévő simító beszúró esztergálást módosítsa az alábbiak szerint:

  - állítsa be a szerszám hosszát úgy, hogy ütközésmentes legyen a megmunkálás

  - szerszám bemérési, vezérelt pontja bal oldalra essen

  - cikluson belül nagyoló stratégiát használjon

  - alkalmazzon forgácstörést

(4 pont)

- Szerszámpálya eltolással a beszúrás műveletet többszörözze a bütyök közök megmunkálásához.

(2 pont)

- Végezze el a lánckerék fogainak a nagyolását és simítását.

(10 pont)

- Végezze el a lánckerék kikönnyítéseinek megmunkálását, majd C tengelyes kiosztással ossza ki a szerszámpályát a többi fogra.

(10 pont)

- A teljes megmunkálás ütközésmentes legyen.

(5 pont)

4. Feladat:   Nyissa meg a „Feladat_4.epf” nevű fájlt és hajtsa végre a következőket:

(a ciklusok beállítása során nem kell ügyelnie a technológia beállítására, valamint a ciklusok létrehozása során csak a feladatban feltüntetett változókat kell beállítani)

- Helyezze át az alkatrész megmunkálási nullpontját az alkatrész közepére! 
Ügyeljen rá, hogy az előgyártmány is átkerüljön az új pozícióba!

(2 pont)

- A megmunkáláshoz válassza ki és állítsa be az „5th Axis V562” elnevezésű satut a Készülék adatbázisból!

(2 pont)

- Módosítsa a „Síkmarás” ciklust az alábbiak szerint:

- Az optimalizált szerszámpálya egyes fogásai közötti összekötés ívesen történjen!

- Hosszabbítsa meg a közbenső fogások le- és ráfutási távolságát 32 mm-el!

(2 pont)

- Módosítsa a T2-es maró „Nagyolás” ciklusát az alábbiak szerint:

      - A hullámforma nagyoló ciklus lentről felfelé 1mm-es lépcsőkkel teraszolja vissza az alkatrész fokos oldalfalát.

      - Korlátozza le a nagyoló ciklust úgy, hogy csak a ferde oldalfalat munkálja meg!

(2 pont)

- Módosítsa a T3-as maró „Nagyolás” ciklusát az alábbiak szerint:

  - Egyetlen kapcsoló segítségével érje el, hogy elkészüljön a felső perem nagyolása is!

(2 pont)

- Módosítsa a T5-os maró „Nagyolás” ciklusát az alábbiak szerint:

  - A maró pontosan a T4-es szerszám által előkészített D10-es furat középpontjában süllyedjen le

  - A ciklus kezdje az ovális felület elem megmunkálását!

(2 pont)

- Módosítsa a T7-es maró „Profilozás” ciklusát az alábbiak szerint:

  - A maró pontosan a D11-es süllyesztés közepén süllyedjen le

  - Módosítsa a megmunkálás kezdését helikálisan süllyedő bemerítésre!

  - Az utolsó simító fogás 2x menjen végig.

(2 pont)

- Készítse el a külső kontúr simítását a következő szerszámmal: „10.0 mm x 1mm rad End Mill”. A ciklusok beállítása során a következőkre ügyeljen:

  - 0,5mm-es fogásvétellel történjen a simítás

  - A simítás iránya lentről felfelé történjen

  - A szerszámpálya be és kilépése legyen 4 – 4mm-el meghosszabbítva

(4 pont)

- Készítse el a ferde horony megmunkálását „6.0 mm Multi-Flute End Mill-LS” a szerszámmal az alábbiak szerint:

  - Készítsen új munkasíkot, ami merőleges a ferde horony alsó síkjára

  - Készítse el 1mm fogásmélységgel a ferde horony megmunkálását

(4 pont)

- Ügyeljen arra, hogy az elkészített megmunkálások ütközés mentesek legyenek!

(5 pont)

5. Feladat:   Készítse el a nagyoló és simító pályákat az „Feladat_5.epf” fájlban! 
A pályák elkészítésénél a forgácsolási technológiai paramétereket nem kell beállítani (fordulat/előtolás), de ügyeljen a helyes technológiai sorrendre!

  - A „20.0 MM DIA MULTI-FLUTE END MILL” szármaróval:

    - távolítsa el egy fogásmélységgel a sziget körüli anyagfelesleget

    - Alkalmazza a hullámminta stratégiát 10%-os oldallépéssel és 0.3 oldalirányú ráhagyással!

    - A szerszám a zsebben ne dolgozzon!

(5 pont)

  - A „12.0 MM DIA MULTI-FLUTE END MILL” szármaróval

    - készítse el az előző szerszám után hagyott sziget simítását!

    - készítse el az előző szerszám után a zseb függőleges falainak simítását is!

    - külön ciklusokat alkalmazzon a külső/belső falfelületre!

    - biztosítsa a vezérlés számára a sugárkorrekciózási lehetőséget!

(4 pont)

  - A „10.0 mm Ball Nose Mill” gömbvégű maróval készítse el

    - a zseb körüli kúpos felületet

    - biztosítson a ciklusban 0.01 érdességmagasságot!

(3 pont)

  - A „20.0 mm x 2mm Thick T-Slot Cutter” T-horonymaróval készítse el

    - a zsebben található alámetszett területeket

    - a darab külsején található alámetszett területeket

(5 pont)

  - Szabadon választott szerszámokkal készítse el a zsebfenék készre simítását (alsó rádiusz és sík felület)!

(6 pont)

- Ügyeljen arra, hogy az elkészített megmunkálások ütközés mentesek legyenek!

(5 pont)

6. Feladat: 	Készítsen a szerszámpályá(ka)t az „Feladat_6.epf” fájlban a zöld színnel jelölt

felületek egyikére!

        - Szabadon választhat szerszámot

        - Szabadon választhat megmunkáló ciklust

        - Ügyeljen az ütközésmentes pálya készítésére

        - Az egy jelölt felületen körbefutó egyetlen szerszámpálya elkészítése is pontot ér!

(10 pont)